Biblioteca SPI para Microcontroladores AVR

1. Introdução

Esta biblioteca provê uma camada de abstração de hardware (HAL) para o periférico SPI, focando em comunicação assíncrona, segurança de memória (anti-overflow) e modularidade por injeção de pinos.

2. Estrutura de Arquivos

A biblioteca é composta por quatro arquivos fundamentais:

- spi_types.h: Definições de tipos, enums de status, structs e de hardware.

- spi_internal.h: Protótipos de funções de baixo nível.

- spi.h: API Pública.

- spi.c: Implementação da lógica.

3. Arquitetura do Sistema

A biblioteca utiliza um modelo de Buffer Circular Duplo (TX e RX) operando em regime de Interrupção.

Fluxo de Dados: No SPI, cada bit que sai pelo MOSI força a entrada de um bit pelo MISO simultaneamente. A biblioteca gerencia isso automaticamente: ao enviar um byte da fila TX, ela reserva o byte recebido no buffer RX.

3.1. Configuração e Inicialização

A configuração é feita via spi_config_t. A grande vantagem é a Injeção de Pinos, que permite definir o hardware sem alterar o código da biblioteca.

Exemplo de Configuração Master (125 kHz)

spi_config_t cfg = {

.mode           = SPI_MODE_MASTER,

.clock_div      = SPI_CLOCK_DIV_128, // Fosc/128

.cpol           = 0,                 // Clock Idle em LOW

.cpha           = 0,                 // Amostra na borda de subida

.bit_order      = SPI_ORDER_MSB_FIRST,

.use_interrupt  = true,              // Habilita modo assíncrono

.rx_callback    = meu_callback,      // Função opcional (ou NULL)

.pins = {

.port = &PORTB,                  // Porta base

.mosi_pin = PB3, .miso_pin = PB4,

.sck_pin  = PB5, .ss_pin   = PB2

}

};

spi_init(&cfg);

3.2. Principais definições de tipos e Parâmetros

Para garantir a legibilidade, a biblioteca utiliza tipos enumerados. Abaixo, os valores que podem ser passados nas funções de configuração.

spi_mode_t (Modo de Operação)

Define o papel do microcontrolador no barramento.

- SPI_MODE_MASTER: O AVR gera o sinal de clock (SCK) e controla o Chip Select.

- SPI_MODE_SLAVE: O AVR aguarda o clock e o sinal de SS externo.

spi_clock_div_t (Divisores de Clock)

Define a velocidade do barramento (Baseado no F_CPU).

- SPI_CLOCK_DIV_2: Velocidade máxima (Fosc / 2). Ex: 8 MHz @ 16MHz.

- SPI_CLOCK_DIV_4: Fosc / 4. Ex: 4 MHz @ 16MHz.

- SPI_CLOCK_DIV_16: Fosc / 16. Ex: 1 MHz @ 16MHz.

- SPI_CLOCK_DIV_64: Fosc / 64. Ex: 250 kHz @ 16MHz.

- SPI_CLOCK_DIV_128: Velocidade mínima. Ex: 125 kHz @ 16MHz.

spi_bit_order_t (Ordem dos Bits)

- SPI_ORDER_MSB_FIRST: Envia o bit mais significativo (D7) primeiro. (Padrão industrial).

- SPI_ORDER_LSB_FIRST: Envia o bit menos significativo (D0) primeiro.

4. Guia de Funções (API Pública)

Gerenciamento de Dispositivos

- spi_register_slave(id, port, pin): Mapeia um Slave para um ID (0-3). Configura o pino como saída HIGH.

Parâmetros:

id: 0 a 3 (definido por SPI_MAX_SLAVES).

port: Endereço da porta (ex: &PORTB, &PORTC).

pin: Número do pino (0 a 7).

- spi_select_device(id): Coloca o pino CS do Slave em LOW. Importante: Chame antes de enviar dados.

Uso: Obrigatório antes de chamar spi_write_async se o ID atual for diferente do anterior.

- spi_deselect_device(): Coloca o CS do Slave atual em HIGH.

- void spi_set_clock(spi_clock_div_t new_div): Altera a velocidade do barramento em tempo de execução de forma atômica.

Parâmetro: Um dos valores de spi_clock_div_t.

Nota: Aguarda automaticamente o fim de qualquer transmissão antes de aplicar.

Transmissão de Dados

- spi_write_async(byte): Coloca um byte na fila e retorna imediatamente. O hardware enviará o dado em background.

Retorno: true se houver espaço no buffer; false em caso de Overflow.

- spi_write_multi(buffer, len, keep_cs): Envia um array. Se keep_cs for true, o CS não sobe entre os bytes (essencial para memórias e DACs).

buffer: Ponteiro para o array de dados.

len: Quantidade de bytes.

keep_cs: true - mantém o CS baixo (para memórias/DACs); false - libera o CS após o último byte.

- spi_transfer_blocking(byte): Modo simplificado. Trava a CPU até o byte ser enviado. Útil para debug ou setups simples.

Recepção e Status

- spi_rx_available(): Retorna quantos bytes novos chegaram do Slave.

- spi_rx_read(&byte): Retira o byte mais antigo do buffer RX. Retorna false se o buffer estiver vazio.

Retorno: true se havia dado para ler; false se o buffer RX estiver vazio.

- spi_is_busy(): Retorna true se o hardware ainda estiver transmitindo ou se houver algo na fila TX.

4.1. Callbacks e ISR

O Callback é uma função que você escreve no seu main.c, mas que a biblioteca executa "dentro" da interrupção sempre que um byte novo chega.

Exemplo de Callback

// Esta função roda IMEDIATAMENTE após o fim de cada byte recebido

void meu_callback(uint8_t dado_recebido, bool overflow) {

if (overflow) {

// Alerta: o buffer RX encheu e perdemos dados!

}

// Exemplo Slave: responder imediatamente com o inverso do que recebeu

if (modo_slave) {

spi_slave_preload(~dado_recebido);

}

}

// Registro na inicialização:

cfg.rx_callback = minha_funcao_evento;

Aviso: Nunca use _delay_ms() ou funções de UART (printf) dentro de um callback. Isso trava o barramento SPI.

5. Conclusão

Essa biblioteca foi projetada para ser:

- Fácil de usar (API intuitiva)

- Flexível (Pode ser usada em diferentes famílias de microcontroladores AVR)

Há exemplos práticos completos de uso da biblioteca na pasta /examples/.

Boa programação e bons projetos!

Tiago Henrique dos Santos

Contatos:

Canal do YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiIEwgsH0HEj3P2aAl-Sozw

Instagram: https://www.instagram.com/cienciaeletrica/

E-mail: contato.cienciaeletrica@gmail.com